ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ЗА “ТЕКУЩ РЕМОНТ И АБОНАМЕНТНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ИЗГРАДЕНАТА СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛИРАН ДОСТЪП В 12-ТЕ СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ НА П”ССО” - УНСС”

I. ОБЩИ ДАННИ:

Предмет на настоящата процедура по реда на глава осма „а“ от  ЗОП – публична покана е за избор на изпълнител за извършване на “Текущ ремонт и абонаментно поддържане на изградената система за контролиран достъп в 12-те студентски общежития на П”ССО” - УНСС”.

Вид на поръчката - услуга.

В студентски общежития на П”ССО” - БЛОКОВЕ с №№ 23А, 23Б, 26 и 38 е изградена система за контролиран достъп, чрез трираменни въртящи се бариери /турникети/  с управление, чрез електронни карти или чипове.

В студентски общежития на П“ССО“ - БЛОКОВЕ с №№ 9, 24, 36Б, 40А, 53Б, 55В, 55Г и 61А е изградена система за контролиран достъп при влизане, чрез електронни карти или чипове.

Посочените по – горе студентски общежития на П”ССО” - УНСС сa с контролиран достъп при влизане и се намират в гр. София, Студентски град “Христо Ботев”, Район  “Студентски”.

ІІ. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ:

1. Изградената система за контролиран достъп при влизане чрез електронни карти или чипове съдържа следните компоненти:

| № | Наименование / Компонент | Мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контролер за достъп Tera Lock | бр. | 1 |
| 2 | Терминал ACA 100 | бр. | 1 |
| 3 | Захранващ блок 15V/1.6A | бр. | 1 |
| 4 | Акумулаторна батерия 12V/1,3 Ah | бр. | 1 |
| 5 | Електромагнитен насрещник за врата | бр. | 1 |
| 6 | Кутия пластмасова | бр. | 1 |
| 7 | Електронна карта или чип за достъп | бр. | 1 |

2.Изградената система за контролиран достъп чрез трираменни въртящи се бариери / турникети /  с управление чрез електронни карти или чипове  съдържа следните компоненти:

| № | Наименование / Компонент | Мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контролер за достъп Tera Lock | бр. | 1 |
| 2 | Терминал ACA 100 | бр. | 1 |
| 3 | Захранващ блок 15V/1.6A | бр. | 1 |
| 4 | Акумулаторна батерия 12V/1,3 Ah | бр. | 1 |
| 5 | Платка управление | бр. | 1 |
| 6 | Кожух от неръждавейка | бр. | 1 |
| 7 | Механичен блок / модул / | бр. | 1 |
| 8 | Захранващ модул | бр. | 1 |
| 9 | Рамо / трираменник от неръждаеми тръби / | бр. | 1 |
| 10 | Електронна карта или чип за достъп | бр. | 1 |

- Еднопосочният турникет с падащо рамо е пожарообезопасен            /рамото пада автоматично при отпадане на захранването или при задействане на аварийния вход/;

- Захранването е 220 V;

- Консумацията е 10 W.

III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

1. Информация за образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на участника и/или на ръководните му служители, включително на лицата, които отговарят за извършването на услугата.

2.Участниците трябва да представят списък на основните си договори, изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и възложителите /получателите/, придружен с доказателство за извършената услуга, с който да се докаже наличието на минимум един изпълнен договор. Под доказателство за извършената услуга следва да се има предвид - удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган или декларация, с която се посочва публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата /за сходни на предмета на поръчката договори се считат такива, отнасящи се за ремонт и поддръжка на системи за контролиран достъп/.

3.  Кандидатите могат да подават само един вариант.

4. Кандидатите са задължени да извършат оглед на място и да представят подписан протокол по образец за извършения оглед.

IV. СРОК:

Срокът за изпълнение на поръчката е 24 месеца, считано от 30.04.2015 г.

V. НАЧИН НА ОБРАЗУВАНЕ НА ПРЕДЛАГАНАТА ЦЕНА, УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

1. Начин на образуване на предлаганата цена - предлаганата цена следва да бъде формирана в лева и да включва всички разходи на кандидата, необходими за извършване на услугата без включен ДДС, както следва:

- абонаментно поддържане, което включва  извършване на ежемесечна профилактика;

- доставка и монтаж на резервни елементи /компоненти/ при необходимост;

- доставка на електронни карти или чипове при необходимост.

2. Плащането за извършването на абонаментната поддръжка се извършва  от  П „ССО“  - УНСС ежемесечно по банков път, в срок до 10 – то число на месеца, следващ месеца на извършване на поддръжката, след представяне на необходимите документи, а именно: двустранно подписан приемо – предавателен протокол за приемане на извършената работа и фактура – оригинал.

3. Дефектирали елементи/компоненти  на системите се подменят с нови и се заплащат от П”ССО” - УНСС  в срок до 5 /пет/ работни дни  след представяне на двустранно подписан Приемо-предавателен протокол за приемане на извършената работа, копие на фактура от доставчик и фактура оригинал за стойността на услугата от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Заплащането за извършената подмяна на дефектирали системи/компоненти се извършва отделно от плащането за абонаментната поддръжка;

4. Кандидатите да представят цена за един брой електронна карта и чип за достъп без включен 20% ДДС;

5. Транспортните разходи са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ:

Фирмите участнички трябва да посочат гаранционен срок за подменени елементи /компоненти/ от системите за контролиран достъп при влизане.

VII.КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА:

НАЙ-НИСКА ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА за извършване на “Текущ ремонт и абонаментно поддържане на изградената система за контролиран достъп в 12-те студентски общежития на П”ССО” - УНСС”.

VIII. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срокът за реагиране от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с  ремонт на техниката трябва да бъде до 2 часа от подаване на сигнал от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ /отнася се за работни дни и часове за УНСС/.

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ

“ОБЩЕЖИТИЯ И РЕМОНТНА И

ИНВЕСТИТОРСКА ДЕЙНОСТ”:…………………...

/ Христо Шопов /

хш / аа